# Témakör kidolgozások

Házik + próba ZH alapján

„A semminél még ez is jobb…”

# Feleletválasztósak (tippelősek)

## 1. Háziból

- Mi jellemző a MOS tranzisztorra?

  - A gate feszültségével lehet szabályozni a source és a drain közötti áramot.

  - A képen a baloldali tranzisztor nMOS.

  - A képen a jobboldali tranzisztor pMOS.

  - Az nMOS tranzisztor logikai 1 esetén vezet.

  - A MOS tranzisztor egy nem ideális, de jól működő kapcsoló.

  - Az nMOS és pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása más.

- Mi igaz a CMOS inverterre?

  - A felső tranzisztor pMOS.

  - Ha a bemenet logikai 0, akkor a pMOS tranzisztor a kimenetet a tápfeszültségre kapcsolja.

  - Az átkapcsolás során előfordulhat, hogy mindkét tranzisztor egyszerre vezet.

- Mi igaz a CMOS áramkörökre?

  - A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0 pedig a 0V.

  - Rail-to-rail működésű.

  - A kapuk n és p csatornás tranzisztorokból állnak, innen ered a név.

  - Tápfeszültségfüggetlen.

  - Nagyon jól integrálható, mivel a kapuk egyszerűek.

  - A statikus teljesítményfelvétel alacsony.

- Mi igaz a CMOS áramkörök késleltetésére?

  - A hőmérséklet csökkentésével a késleltetés általában csökken.

  - A hőmérséklet növekedésével a késleltetés általában nő.

  - Modern technológiákban leginkább az összekötő vezetékhálózat kapacitása által okozott késleltetés a legjelentősebb

  - A tápfeszültség növelésével a késleltetés csökken.

- Mi igaz a digitális integrált áramkörökre?

  - Jelenleg félvezető alapon, általában kisméretű szilícium lapkán készülnek.

  - Digitális integrált áramkörök leginkább tranzisztorokat tartalmaznak.

- Mi igaz a méretcsökkentésre?

  - A késleltetés csökken.

  - Az 1mm2-re jutó fogyasztás megnövekszik.

  - A logikai kapuk fogyasztása csökken.

  - Az órajelfrekvencia növelhető.

- Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciát a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia?

  - Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program futása kétszer annyi ideig tart.

- A félvezetőkre jellemző, hogy:

  - Növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken.

  - Tiltott sávjuk viszonylag keskeny.

  - A vezetési sávban tartózkodó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést.

  - Adalékolásuk során kis mennyiségben juttatnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba.

  - Az n típusú félvezetőkben az elektronok, p típusúakban a lyukak a többségi töltéshordozók.

- A teljesítmény-késleltetés szorzat (PDP):

  - Mértékegysége a Joule.

- Mi igaz az alábbi karakterisztikájú inverterre?

  - Ha a bemenetre 0.5V-os logikai 0 szint kerül, a kimenet jelszintje szinte tökéletesen regenerálódik.

  - A komparálási feszültség 1.5V.

  - A tápfeszültség 3V.

## 2. Háziból

- Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura?

  - Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.

  - A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.

  - A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll.

- Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NAND kapura?

  - A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll.

  - a pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.

  - Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.

- Mi igaz a statikus CMOS komplex kapukra?

  - Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz.

  - A többszintű realizációhoz képest a késleltetést kedvezőbb, azaz kisebb lesz.

  - A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény.

  - Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranziszor szinten megvalósítani.

  - A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek.

- Mi igaz a CMOS transzfer kapura?

  - Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap.

  - Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.

  - A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS.

  - Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás.

- Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-up network?

  - pMOS

- Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-down network?

  - nMOS

- Hány tranzisztor szükséges a D F/F megvalósításához?

  - 24

## 3. Háziból

- Mi igaz a hiszterézisre?

  - Magasabb absztrakciós szintről kerülünk alacsonyabb absztrakciós szintre.

  - Történhet emberi vagy gépi úton.

  - Alacsonyabb absztrakciós szinten egyre inkább gép úton történik.

- Mi igaz a szintézisre?

  - Amennyiben a szintézis automatikusan történik, akkor emberi felügyelet és kényszerek megadását igényli.

  - Alacsonyabb absztrakciós szinten egyre inkább gépi úton történik.

  - Magasabb absztrakciós szintről kerülünk alacsonyabb absztrakciós szintre.

  - Történhet emberi vagy gépi úton.

- A magas szintű szintézis:

  - Vezérlési jellegű funkció esetén a feladat állapotgépek és a hozzátartozó logika megvalósítása.

  - Történhet ember által vagy számítógépes programmal.

  - Automatikus HLS esetén az újrafelhasználás könnyebb.

  - A kimenetük RTL HDL kód.

  - A magas szintű szintézer programok többszörös tervezői produktivitást ígérnek.

- Mi igaz a logikai szintézisre?

  - Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza.

- Mi igaz a modern digitális tervezésre?

  - A tervezés egyre magasabb absztrakciós szinten történik.

  - A jelenlegi bonyolultság mellett az automatikus eszközök használata kikerülhetetlen.

- Mi igaz a SystemC-re?

  - Tartalmaz egy beépített szimulációs kernelt, így a szimuláció sebessége nagy.

  - Fő előny, hogy a teljes c++ eszközkészlet rendelkezésre áll.

- Mi igaz a hard IP-re?

  - A késleltetés garantált.

  - Adott félvezetőgyár adott technológiájához kötődik.

- Mi igaz a soft IP-re?

  - Hordozható különböző gyártók között.

  - RTL leírás, amelyet szintetizálni kell.

  - Technológia független.

  - Sem az időzítés, sem az elfoglalt terület nem ismert előre.

- A HDL nyelvekre igaz, hogy:

  - A HDL program futtatása helyett a helyes kifejezés a HDL szimuláció.

  - Hasonló nyelvi szerkezeteket használnak, mint más programozási nyelvek, de eltérő jelentéssel.

  - Eredetileg hardverleírásra fejlesztették ki, bár más célokra is használjuk.

  - Nem programozási nyelvek.

  - HDL program helyett HDL modell a helyes szakkifejezés.

- Az ekvivalens kapuszám (gate equivalent):

  - Megadja, hogy az elhelyezett cellák területe hányszorosa a kétbemenetű NAND kapu által elfoglalt területnek.

- A logikai szintézis lépései:

  - HDL beolvasás, optimalizálás

  - Hierarchia kifejtése

  - Logikai kifejezések optimalizálása

  - Leképezés makrocellára

- A digitális tervezés lépései:

  - Magasszintű szintézis

  - Logikai szintézis

  - Elhelyezés

  - Huzalozás

- Párosítsa össze a digitális tervezés szintjeit a rájuk jellemző tulajdonságokkal!

  - A logikai szint			A logikai kapukat és összeköttetéseit definiálja

  - Algoritmus szintje		A funkció viselkedési szintű modellezése

  - Az áramköri szint		A fizikai terv

  - A regiszter-transzfer szint	A regisztereket és a köztük végbemenő adatátvitelt definiálja

- Igaz/hamis

  - Csak a fizikai tervezés befejezése után állnak rendelkezésre pontos késleltetési adatok.

  - A soft IP tetszőleges technológiára szintetizálható.

## 4. Háziból

- Egy

## 5. Háziból

- Mi igaz a transzformátorra?

  - Csak váltakozó feszültségen működik

  - A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg.

  - A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban.

  - A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt.

- Mi igaz a Schmitt triggerre?

  - Az áramkör bemenetein alkalmazzák, zajcsökkentés céljából.

  - Egy hiszterézises inverter, a hiszterézis 100-200mV általában.

  - A komparálási feszültség akkor magasabb, ha a bemenet alacsony szintű.

- Mi igaz soros buszokra?

  - Az órajel általában az adatba ágyazott.

  - Az elektromos összeköttetés nagyon egyszerű.

- Mi igaz párhuzamos buszokra?

  - Nagyon pontosan azonos vezetékhosszúságot kell tartani, ellenkező esetben az adatok nem egyidőben érnek a vevő oldalra.

  - Egyszerűen implementálható

  - Az összeköttetések közötti induktív és kapacitív csatolások miatt áthallások keletkeznek.

- Mi igaz az órajelre?

  - Kapcsolási valószínűsége 1.

  - A nem használt áramköri részletek órajelének kikapcsolásával sok energia takarítható meg.

  - Oszcillátorokkal állítják elő.

  - Szinkron digitális hálózatokban alapvető fontosságú.

- Mi igaz az oszcillátorokra?

  - Nincs stabil  állapota, periodikus jelet állít elő.

  - Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indítású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállítására.

  - A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg.

  - A kristályoszcillátorok jóvaé pontosabbak az RC oszcillátoroknál.

  - 0.1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg.

  - RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát az ellenállások és kapacitások határozzák meg.

- Párosítsa össze az átalakítás módjait és eszközeit!

## 6. Háziból

- Mi igaz komplex programozható logikai eszközre (CPLD)?

  - Nincs szükség külső konfiguráló memóriára, a reset után rögtön működik.

  - Általában EEPROM segítségével konfigurálható.

  - A CPLD feladata általában a segédlogika előállítása.

  - A logikai függvények megvalósítása ÉS mátrixszal történik.

- Mely állítások igazak a logikai eszközökre?

  - A logikai funkció és az összeköttetés programozható.

  - A programozás elektromos úton történik.

- A programozható logikai eszközök:

  - Statikus SRAM alapú konfigurálás esetén a rendszer indulásakor ezt fel kell tölteni, pl.: egy flash EEPROM-ból.

  - Statikus RAM alapú konfigurálás esetén a rendszer működés közben újrakonfigurálható.

  - Programozásuk eletromos úton történik.

  - A logikai funkció és az összeköttetés programozható.

- Mi igaz a gate-array áramkörökre?

  - A késleltetés nagyobb, mint cellás áramkör esetén, mert sem a kapuk, sem a huzalozás nem optimális.

  - Kompromisszum eredménye, mert általában nem lehet a teljes rendelkezésre álló területet kihasználni.

  - Kompromisszum eredménye, mert sem az elkészített kapuk, sem a huzalozás nem optimális

  - Olcsóbb megoldás, mert a maszkok száma kevesebb.

  - Sea of gates elrendezésben a chipen n és p csatornás MOS tranzisztorokat találunk, előre meghatározott mintázatban és pozícióban.

  - Az áramkör végleges funkciójának kialakítása a fémezés meghatározásával történik.

- Mi igaz a SoC áramkörökre?

  - Mivel az összes funkciót egy chipre integrálják, a rendszer összeszerelési költsége sokkal kisebb lesz.

  - Mivel egy chipen van a rendszer megvalósítva, a késleltetés és a fogyasztás is kedvezőbb lesz.

  - Mivel egy chipen van a rendszer megvalósítva, kisebb méretű lesz.

  - Egy teljes rendszert valósítanak meg egy integrált áramkörben.

  - A memóriák integrálása nem mindig lehetséges, ezért gyakran, pl.: a DRAM-ot a SoC tetejére szerelik, pl.: package on package technológiával.

  - Mivel több integrált áramkör helyett 1-2 készül, a rendszer sokkal kisebb méretű is lehet.

- Mi igaz az FPGA-kra?

  - Modern FPGA-kban a logikai blokk viszonylag egyszerű felépítésű, de az áramkör sok logikai blokkot tartalmaz.

  - A kombinációs logika megvalósítására LUT-ot használnak.

- Mi igaz az ASIC áramkörökre?

  - Részben előre tervezettek.

  - A sorozatszám igen széles határok között változhat (1-több millió).

  - Részben előre gyártottak.

- Mi igaz a strukturált ASIC-ra?

  - A megvalósított rendszer maximális órajelfrekvenciája nagyobb lesz, mint FPGA esetén.

  - A megvalósított rendszer kisebb fogyasztású lesz, mint FPGA esetén.

  - Sokkal kisebb területen valósítható meg

  - Hard IP blokkokat és konfigurálható logikát és összeköttetéseket tartalmaz

  - Fémezés maszkjával konfigurálható

- Mi igaz a standard cellás ASIC áramkörökre?

  - A cellakönyvtár elemei előre tervezettek.

  - A cellák magassága adott értékű, szélessége változhat, a logikai funkció függvényében.

  - A tervezés a standard elhelyezésből és huzalozásból áll.

  - Az összeköttetések helye (táp, föld, be és kimenetek) előre rögzítettek.

  - A standard cellakönyvtárat a félvezető gyár fejleszti.

  - Minden maszkot le kell gyártani.

  - Az elrendezés szabályos: a cellákat sorokban helyezik el, majd összehuzalozzák.

- Anti-fuse konfigurálásra igaz, hogy?

  - Kis helyet foglal.

  - Nagy nehézségek árán fejthető vissza.

- Az SRAM alapú konfigurálásra igaz, hogy:

  - Tetszőlegesen sokszor újraprogramozható.

  - Sérülékeny.

  - Nem igényel különleges technológiát.

  - A programozás megvalósítása nagy chip területet foglal.

- Az alábbi állítások közül melyikekben igaz az állítás és a magyarázat is?

  - az anti-fuse alapú konfigurálás nehezen visszafejthető, mert az átégetett anti-fuse-okat kellene valamilyen módszerrel feltérképezni.

  - Az SRAM alapú konfigurálás gyakori, mivel standard CMOS technológián megvalósítható, nincs szükség speciális technológiákra.

- Egy FPGA-s megvalósítású rendszert ugyanazon a technológián alapuló standard cellás ASIC-re terveznek át. Várhatóan csökken vagy növekszik a chip területe?

  - Csökken.

## 7. Háziból

- Párosítsa össze a megadott szenzor (BOSCH BMP388) adatait!

  - 300…1250 hPa		Bemeneti érzékelési tartomány

  - +-0.4 hPa			Pontosság

  - +-0.33 hPA (12 hónapra)	Hosszú távú stabilitás

  - 200 Hz				Legnagyobb mintavételezési frekvencia

- Mi a fő különbség a CCD, illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?

  - A CMOS kisebb fogyasztású.

  - A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké.

  - CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható.

  - A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül, mint az integrált áramkör.

  - A CMOS esetében gyorsabb a kiolvasás.

  - A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMSO tranzisztorokból áll.

- Mi igaz a CMOS (APS) érzékelőkre?

  - A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor).

  - A sötétáram jóval kisebb, mint a fotóáram.

  - A fotóáram a megvilágítással közel egyenesen arányos.

  - A kiolvasás sorról sorra történik.

  - Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama.

- Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére?

  - Adott nyitóáramú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1K hőmérséklet csökkenés hatására.

  - Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül.

  - Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető.

- Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?

  - Lehetőség szerint minimális külső alkatrész.

  - Tömeggyárthatóság.

  - CMOS kompatibilitás.

- Mi igaz a szenzorokra?

  - A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget.

  - A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé.

  - Relatív szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség és egy adott referencia különbsége.

  - Komplex szenzorokban több, egymást követő átalakítás történik.

  - A passzív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át, külön energiaellátást nem igényelnek.

- Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?

  - A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke.

  - Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja).

- Egy modernebb (kisebb MFS) technológiára áttérve melyik paraméterre fog javulni egy CMOS képérzékelőnek?

  - Kitöltés (fill factor).

## 8. Háziból

- Egy

## 9. Háziból

- Egy

## 10. Háziból

- Egy

# Számolósak

## 1. Háziból

- Egy dinamikus feszültség-frekvencia skálázást alkalmazó mikroprocesszor magfeszültsége 3,4 GHz-en 1,117 V és 800 MHz frekvencián pedig 660 mV. Feltételezzük, hogy a fogyasztás nagy részt a töltéspumpálás okozza. Mekkora a két állapot fogyasztásának aránya? (P@3.4Ghz/P@800Mhz)

  - Tudjuk, hogy P∝fVDD2, ezért a keresett érték 3.4 ∙1.11720.8 ∙ 0.662=12.17

- Egy kisebb csíkszélességű technológiára áttérve a 125mm2 területű chip 88mm2-es lesz. Ezenkívül a gyártó áttért a 300mm-es szilíciumszeletről 450mm-re. Körülbelül mennyivel több IC készül el szeleteként? A válasz kiszámításakor az Si szeletet egy körrel vegye figyelembe, a választ darabszámban adja meg.

  - Az régire ráfér: (150mm)2π125mm2=565

  - Az újra: (225mm)2π88mm2=1807

  - A végeredmény a kettő különbsége: 1242

- Egy médiaszerver processzorát 20%-kal nagyobb órajellel működtetjük, a magfeszültségét emiatt 1,2V-ról 1,3V-ra növeljük. Feltételezve, hogy a fogyasztás nagy részét a töltéspumpálás okozza, mekkora lesz a szerver eredetileg 600Ft-os havi villanyszámlája?

  - Eredetileg: 600Ft=X∙1.22

  - Növelés után: YFt=1.2∙X∙1.32

  - Osszuk el őket: YFt=1.2∙X∙1.32600Ft=X∙1.22

  - Egy kevés rendezés után megkapjuk, hogy az új fogyasztás 845 Forint lesz.

- Egy CMOS technológiával késült SoC órajele 2.0GHz, a tápfeszültsége 3.8V. A rendszer így teljesen feltöltött akkumulátorról 9 órát működik. Az órajelet felére, a tápfeszültséget kétharmadára csökkentjük. Meddig fog működni?

  - Tudjuk, hogy P∝fVDD2

  - Ez alapján felírhatjuk az alábbi egyenleteket

  - Eredetileg: 9 óra=X2.0GHz ∙ 3.82

  - Csökkentés után: Y óra=X1.0GHz ∙ (23∙3.8)2

  - Osszuk el őket: Y óra=1.0GHz ∙ (23∙3.8)22.0GHz ∙ 3.82

- Egy rendszerben a mikroprocesszor magfeszültsége 3 GHz-en 1,1 V. Ebben az esetben a processzor fogyasztása 10 W. A rendszert 3 processzorossá szereljük át, és 1 GHz frekvencián működtetjük, 750 mV tápfeszültségről. Feltételezzük, hogy a processzorok fogyasztásának nagy részét a töltéspumpálás okozza. Mekkora lesz a módosított rendszer fogyasztása?

  - Eredetileg: 10 Watt=X1db ∙3.0GHz ∙ 1.12

  - Csökkentés után: Y Watt=X3db ∙1.0GHz ∙ 0.752

  - Osszuk el őket: Y óra=3db ∙1.0GHz ∙ 0.7521db ∙3.0GHz ∙ 1.12

## 2. Háziból

- Egy kétbemenetű NAND kapu mindkét bemenete 0,1 valószínűséggel változik meg. Mekkora a valószínűsége, hogy a kimenet megváltozik?

  - NAND: Y=A+B

  - Nézzük meg az eseteket, hogy mikor változik meg a kimenet

  - 00 🡪 11 	=0.12

  - 10 🡪 11		=0.9∙0.1

  - 01 🡪 11		=0.9∙0.1

  - 11 🡪 00,01,10		=0.12+0.1∙0.9+0.1∙0.9

  - Ezeket összegezzük, és mivel 4 eset van, ezért ¼ súllyal vesszük

- Egy kétbemenetű NOR kapu mindkét bemenete 0,1 valószínűséggel változik meg. Mekkora a valószínűsége, hogy a kimenet megváltozik?

  - Megnézzük, hogy NOR kapu kimenete mikor változik meg és felírjuk úgy, mint az előbb…

- Egy CMOS komplex kapuval megvalósított összeadó esetén az átvitel (carry) késleltetése 200 ps, az összeg pedig 200 ps idő alatt készül el. Körülbelül mekkora maximális frekvenciával használhatunk egy 8 bites CMOS ripple-carry összeadót? 
A választ MHz-ben adja meg!

  - T=bit∙Tcarry+Tsum=8∙200∙10-12+200∙10-12=1.8∙10-9

  - f=1t=11.8∙10-9=556 MHz

- Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát?

  - Meg kell nézni, hogy melyik tároló eseménye van órajelre

  - Ha D akkor nyilván szinkronizált flip-flop

  - Ha Q, akkor engedélyezett latch

- Mi lesz a logikai kimenet értéke adott bemeneti kombinációkra?

  - Ha EN = 1 és A = 0 🡪 Y = 1

  - Ha EN = 0 és A = 0 🡪 Y = HZ

## 3. Háziból

## 4. Háziból

- Feltételezzük, hogy egy DRAM cella tárolókapacitása 50 fF, a teljesen feltöltött kapacitás feszültsége 1.8 V. Mennyi idő alatt csökken a tárolókapacitás feszültsége a felére, ha a cella szivárgási árama 0.6 pA? A választ ms mértékegységben adja meg!

  - Először ki kell számolni a kapacitást: Q=CV=50 fF ∙1.8 V=90 fC

  - Akkor csökken a feszültség a felére, ha a szivárgási áram a töltés felét szállította el: t=45 fC0.6 pA=75ms

- Mi lesz a bitvonalak logikai értéke, ha a WL[2] szóvonalhoz tartozó elemei cellákat szeretnénk kiolvasni? A választ egy négyjegyű, kettes számrendszerbeli számként adja meg, BL[0]…BL[3] sorrendben, pl 1100.

  - Ez egy NAND elrendezés. Ekkor az aktivált szóvonal logikai 0 értéket kap, az összes többi pedig logikai 1-et. Ez azt jelenti, hogy az oszlopban az aktivált sort kivéve mind vezet. Ha be van kötve a tranzisztor, akkor azért, ha rövidre van zárva, akkor pedig amiatt. Ha az aktivált sorban van tranzisztor, akkor az az oszlop nem vezet, ekkor a logikai érték a bitvonalon 1 lesz. Ha nincs, akkor pedig 0.

  - Ezért a válasz ebben az esetben: 0101

- Mi lesz a bitvonalak logikai értéke, ha a WL[2] szóvonalhoz tartozó elemei cellákat szeretnénk kiolvasni? A választ egy négyjegyű, kettes számrendszerbeli számként adja meg, BL[0]…BL[3] sorrendben, pl 1100.

  - Ez egy NOR elrendezés. Pontosan fordítva van, mint az előző esetben, ahol nincs tranzisztor ott 1, ahol van, ott 0.

  - Jelen esetben ez 1000.

- Feltételezzük, hogy egy DRAM cella tárolókapacitása 60 fF. A teljesen feltöltött kapacitás feszültsége 1.7 V. Hány elektron van a kapacitásban?

  - Először ki kell számolni a kapacitást: Q=CV=60 fF ∙1.7 V=102 fC

  - Utána ezt elosztjuk az elektron töltésével, és meg is van a darabszám 102  ∙ 10-15C1,6 ∙ 10-19C=637500

## 5. Háziból

- Egy Power-over-Ethernet rendszerben 48 V-os egyenfeszültséget használnak. Mekkora lesz az eszköz feszültsége, ha az eszközig vezető UTP kábel hossza 100 méter, egy érpár ellenállása 40 Ω/km, az eszköz teljesítménye pedig 20 W?

  - Először számoljuk ki a kábel ellenállását

  - Mivel érpáron megyünk, ezért ez 200 métert jelent: R=40 Ωkm∙0.2 km=8 Ω

  - Ha I áram folyik, akkor a kábelen Ukábel=R ∙ I feszültség esik

  - Az eszköz feszültsége ennyivel lesz kevesebb a meghajtó feszültségnél:

  - Ud=VPoE-R ∙ I

  - A teljesítmény P=Ud ∙ I

  - Ezekből kapunk egy másodfokú egyenletet I-re, amiből a kisebb eredményre van szükségünk.

  - 48-8 ∙I ∙ I=20 🡪 I = 450 mA

  - A teljesítményt ezzel elosztva megkapjuk az eszköz feszültségét: 20 W0.45 A=44.39 V

- Egy 10 ppm pontosságú, 32,768 kHz frekvenciájú kristályon alapuló valósidejű (RTC) tartalmazó rendszer esetén milyen gyakran kell idő szinkronizálni, ha azt szeretnénk, hogy az eltérés egy másodpercnél kisebb legyen.

  - Tudjuk, hogy egy p pontosságú kristályon alapuló óra 1 másodperc alatt p ∙ 10-6 μs késést szed össze

  - 110 ∙ 10-6 :3600=27.78 óra

- Egy 1 ppm pontosságú, 32,768 kHz frekvenciájú kristályon alapuló valósidejű (RTC) maximum mennyit késik vagy siet egy nap alatt? A választ ms mértékegységben adja meg

  - 86400 s van egy napban

  - A válasz: 86400∙10-61000

- Mekkora a 110 V effektív feszültségű szinuszos váltakozó feszültség amplitúdója?

  - 2 ∙ 110

## 6. Háziból

## 7. Háziból

- A következő táblázat egy hőmérsékletmérő szenzor feszültségé tartalmazza. a hőmérséklet függvényében. Lineáris közelítést alkalmazva határozza meg a szenzor érzékenységét. Az eredményt mV/K mértékegységben adja meg

| Hőmérséklet °C | Feszültség |
| --- | --- |
| -40 | 0.779 |
| 25 | 0.6583 |
| 55 | 0.6007 |
| 85 | 0.5456 |
| 100 | 0.5164 |
| 125 | 0.463 |
| 150 | 0.1475 |

  - S = As + B alakú függvényt keresünk

  - Az érzékenység A, az ofszet B

  - Nézd meg a két legszélsőt, azokra írunk fel egy egyenest

  - Két pont: P1(-40, 0.779) és P2(150, 0.4179)

  - Ezekből csináljunk egy vektort: v(190, -0.3611). Ezt elforgatva: n(0.3611, 190)

  - Írjunk fel az egyenes egyenletét: 0.3611∙x+190∙y=150∙0.3611+190∙0.4179

  - Ezt rendezve y-ra: y=-0.0019∙x+0.70297

  - Nekünk x együtthatója kell, ami -0.0019, ami pont -1.9 ∙ 10-3

  - Note: Tudom, hogy nem ez a leghelyesebb, és valószínűleg szar is, de ezzel közelítőleg jó eredmények jönnek ki, amelyek a zh-ra elegendők

- Mi igaz a megadott egyenlettel modellezett feszültségkimenetű hőmérsékletmérő szenzor transzfer karakterisztikájára? (a hőmérséklet Celsius fokban értendő) 
V = 0.7 – 0.002T

  - A szenzor érzékenysége 2mV/°C.

  - Az offszet 0.7V.

  - A szenzor lineráris.

  - Nagyobb feszültséghez alacsonyabb hőmérséklet tartozik.

## 8. Háziból

- Egy 15%-os kitöltésű oldal esetén az AMOLED e-book olvasó kijelzőjének fogyasztása 100mW. Mekkora lesz a fogyasztás, ha invertálva (fehér betűk, fekete háttéren) jelenítjük meg az oldalt?
A választ mW mértékegységben adja meg!

  - Ha 15% fekete, akkor 85% fehér.

  - 85% = 100 mW, 15% = ?

  - 15%=100mW85%15%=17.6471mW

- Egy 15%-os kitöltésű oldal esetén egy LCD kijelző fogyasztása 100mW. Mekkora lesz a fogyasztás, ha invertálva (fehér betűk, fekete háttéren) jelenítjük meg az oldalt?
A választ mW mértékegységben adja meg!

  - Az LCD fogyasztása nem függ a tartalomtól

  - 100 mW

- Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED?

  - VDD = RI + VLED

  - Átrendezve: I=VDD-VLEDR

  - A karakterisztika ezek alapján: I(V)=5-VLED200

  - Ezt rendezzük, és behelyettesítünk. Megkapjuk, hogy VLED = 3V. A grafikonon megnézne, melyik karakterisztikára illik ez, láthatjuk, hogy a LED színe zöld lesz.

- A képen látható LED szalagon egy szegmensben 3 db LED és egy 300Ω-os ellenállás van sorba kapcsolva. A szalagon 36 LED van lábanként, egy szegmens pedig 1” hosszú. A fogyasztás 2.88W/láb, a tápfeszültség 12V. 
Mekkora egy LED üzemi árama? Az eredményt mA-ben adja meg!

  - Egy szegmens teljesítménye: P = UI = 2880mW/12 = 240mW

  - Ekkor az áram I = P/U = 240mW/12 V = 20mA

  - Egy LED feszültsége pedig: VLED=VDD-RI3=2V

## 9. Háziból

- Mekkora a 12 bites A/D konverter LSB-je, ha az átalakító unipoláris és a referencia feszültsége 4.096V?
A választ mV mrtékegységben adja meg

  - LSB=U2bit=4.096212=0.001 V=1mV

- Mekkora a 8 bites A/D konverter LSB-je, ha az átalakító bipoláris és a referencia feszültsége 4.096V?
A választ mV mrtékegységben adja meg

  - LSB=2∙U2bit=2∙4.09628=0.0032 V=32mW

- Mekkora a 10 bites A/D konverter full scale-je, ha az átalakító unipoláris és a referencia feszültség 1.024?
A választ V mértékegységben adja meg lehetőleg, pontosan

  - Először kiszámoljuk az LSB-t: LSB=U2bit=0.001V

  - Majd FS=2bit-1∙LSB=1.023

- Egy 12 bites A/D konverter SINAD = 71dB. Mekkora az effektív bitszám?

  - ENOB=bit-1.766.02=11.50

  - Ezek ilyen varázsszámok 🤷‍♂️

- Az ábrán látható fokozatokat használva hány komparátort tartalmazna egy 10 bites pipeline A/D konverter?

  - Fene tudja miért, de 3/2-del kell szorozni a megadott bitszámot, így itt az eredmény 15.

- Egy unipoláris, 12 bites A/D konverter referencia feszültsége 2.048V. Mekkora feszültség van a bemeneten, ha az AD konverter regiszterében 2057 érték van?

  - U=2057∙2.048212=1.0285 V

- Egy unipoláris, 10 bites A/D átalakító referencia feszültsége 2.048V. Milyen bit tartozik a bemenetre kapcsolt 1.4V feszültséghez?

  - 210∙1.42.048=700

- Egy 12 bites D/A átalakító referencia feszültsége 4.096V. Nagypontosságú voltmérővel a 0 kódra 0.4mV feszültséget, a 4095 kódra pedig 4.13625V feszültséget mérünk. 
Mekkora az ofszet?

  - 0.4mV

- Legalább hány biten kell mintavételeznünk egy jelet, hogy a kvantálás jel/zaj viszonya 70 db-nél jobb legyen?
A választ bitben adja meg!

  - arány6=706=⌈11.66⌉=12

- Mekkora a jel és zaj effektív feszültségének aránya, ha jel-zaj viszony 40 dB?

  - 104020

- Mekkora a jel és zaj effektív teljesítményének (energiájának) aránya, ha jel-zaj viszony 30 dB?

  - 102∙3020=1000

## 10. Háziból

- Egy mikroprocesszor adatai a következők: TDP=13W, Rthjc=0.5K/W. A processzorra egy 1 K/W hőellenállású hűtőrendszer kerül. A processzor felszíne 2.3 cm2, a processzor és a hűtőborda közé pedig átlagosan 29 μm vastagságú hővezető pasztát viszünk fel, amelynek hővezetési tényezője 1W/m∙K. 
Mekkora lesz a processzor belső hőmérséklete, ha környezetének hőmérséklete 22°C?

Varázsképlet: 
Tbelső=TDP∙Rthjc+hőellenállás+1hővezetési tényező∙vastagságfelszín+TkörnyezetTbelső

=13∙0.5+1+11∙29∙10-62.3∙10-4+22=43.139

- Egy mikroprocesszor adatai a következők: TDP=10W, Rthjc=0.5K/W. A processzorra egy 1 K/W hőellenállású hűtőrendszer kerül. A processzor felszíne 2.4 cm2, a processzor és a hűtőborda közé pedig átlagosan 27 μm vastagságú hővezető pasztát viszünk fel, amelynek hővezetési tényezője 1W/m∙K. 
Jóleszazúgyis Béla szerelő mester rosszul viszi fel a hővezető zsírt, a felület egyharmad részén nem fedi a felszínt (itt levegő található, melynek hővezetését hanyagolja el!) 
Hány fokot emelkedik a rosszul felvitt anyag miatt a processzor belső hőmérséklete?

  - ∆T=TbelsőJó-TbelsőBéla

  - Tbelső=TDP∙Rthjc+hőellenállás+1hővezetési tényező∙vastagságfelszín+Tkörnyezet

  - ∆T=TDP∙(Teljes hőellenállásjó-Teljes hőellenállásBéla)

  - Teljes hőellenállásjó=0.6+1+11∙27∙10-62.4∙10-4

  - Teljes hőellenállásBéla=0.6+1+11∙27∙10-613∙2.4∙10-4

  - ∆T=0.5625

- Egy mikroprocesszor adatai a következők: TDP=11W, Rthjc=0.6K/W. A processzorra egy 1 K/W hőellenállású hűtőrendszer kerül. A processzor felszíne 2.1 cm2, a processzor és a hűtőborda közé pedig átlagosan 22 μm vastagságú hővezető pasztát viszünk fel, amelynek hővezetési tényezője 1W/m∙K. 
Határozza meg a rendszer teljes hőellenállását! A választ K/W mértékegységben adja meg!

  - TDP=belső hőmérséklet-környezet hőmérsékletRthjc + hőellenállás + hővezetési tényező∙(vastagságfelszín)

  - Teljes hőellenállás: Rthjc + hőellenállás + hővezetési tényező∙(vastagságfelszín)

  - Teljes hőellenállás=0.6+ 1+1∙∙22∙10-62.1∙10-4=1.7048

- Egy retrofit LED világítótest tápegységébe olyan elektrolit kondenzátorokat szerelnek, amelyek várható élettartama 2500h 95°C-on. A belső hőmérséklet az 50 °C-ot nem haladja meg. Mekkora lesz a várható élettartam?  (Feltételezzük, hogy a gyakorlati tapasztalatokkal egybevágóan a kondenzátor meghibásodása okozza a teljes világítótest elromlását.) Használja a "10°C hőmérsékletcsökkenés kétszeres élettartam" közelítést!
A választ év mértékegységben adja meg, két tizedes jegy pontossággal!

  - várható élettartam =élettartam∙2felső hőmérséklet-belső hőmérséklethőmérsékletcsökkenés [óra]

  - várható élettartam =2500∙295-5010 =6.46 év

- Egy mikroprocesszor hőellenállása Rthjc=0.5K/W. A processzorra egy 1 K/W hőellenállású hűtőrendszer kerül. A processzor felszíne 1.6cm2, a processzor és a hűtőborda közé pedig átlagosan 29 μm vastagságú hővezető pasztát viszünk fel, amelynek hővezetési tényezője 1W/m∙K. A mikroprocesszor környezetének hőmérséklete 29°C. 
Mekkora lehet a maximális disszipáció, hogy a mikroprocesszor belső hőmérséklete a 91°C-ot ne lépje túl?

  - TDP=belső hőmérséklet-környezet hőmérsékletRthjc + hőellenállás + hővezetési tényező∙(vastagságfelszín)

  - TDP=91-290.5+1+1∙(∙29∙10-61.6∙10-4)